中国移动通信企业标准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动营业厅电子签名板

设备测试规范

版本号：1.1

╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布

中国移动通信集团公司    发布

目		录

前	 言	II

1.	范围	1

2.	术语、定义和缩略语	1

3.	电子签名板的定义	1

4.	电子签名板的技术要求	1

4.1	硬件要求	1

4.2	接口要求	2

4.2.1	功能说明	3

4.2.2	函数说明	4

5.	测试内容	6

5.1	电子签名板设备测试	7

5.1.1	硬件测试	7

5.1.2	功能测试	7

5.1.3	接口测试	8

6.	编制历史	9

前		言

本标准定义中国移动营业厅无纸化技术电子签名板硬件终端的要求。

本标准主要规定了电子签名板硬件要求、接口要求、测试要求，并对测试步骤和预期测试结果做了详细的规定。

本标准的附录     为标准性附录，附录     为资料性附录。

本标准由中移     号文件印发。

本标准由中国移动通信集团公司采购共享中心提出，集团公司技术部归口。

本标准由标准归口部门负责解释。

本标准起草单位：中国移动通信研究院。

本标准主要起草人：

范围

本标准规定了电子签名板硬件要求、接口要求、测试要求，并对测试步骤和预期测试结果做了详细的规定。供中国移动内部和厂商共同使用，适用于中国移动营业厅无纸化电子签名板（以下简称：签名板）的采购、测试和使用。

术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准：

图表 1 术语、定义和缩略语

| 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| --- | --- | --- |
| CCC | China Compulsory Certification | 中国强制认证 |
| CE | CONFORMITE EUROPEENNE | 欧洲统一认证 |
| EMC | Electro Magnetic Compatibility | 电磁兼容性 |
| FCC | Federal Communications Commission | 美国联邦通讯委员会 |
| MTBF | Mean Time Between Failure | 平均无故障时间 |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances | 电气、电子设备有害物质限制 |
| UPnP | Universal Plug and Play | 通用即插即用 |
| USB | Universal Serial Bu | 通用串行总线 |

电子签名板的定义

电子签名板指客户借助手写输入设备在业务受理单上实现个性化的手写签名的电子设备，同时支持广告播放显示的功能。

电子签名板的技术要求

硬件要求

| 项目 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★Panel Ratio(面板比例) | 16:9或16：10 |  |
| ★Display Technology(显示技术) | TFT_LED |  |
| 外观尺寸 | 260mmx190mmx20mm | 浮动范围5%之内 |
| ★屏幕保护 | 8H钢化有机玻璃全面保护 |  |
| ★Screen Size(屏幕尺寸) | 10 Diagonal | 大于或等于该值 |
| ★Resolution(显示分辨率) | 1280X800 | 大于或等于该值 |
| Brightness(亮度) | 200cd/m²(typ) | 大于或等于该值 |
| Contrast(对比度) | 400(typ.) | 大于或等于该值 |
| Panel LED Life Time(面板LED寿命) | 20000（Hours） |  |
| Viewing Angle(视角) | 80/80/40/70(L/R/U/D) |  |
| ★Support colors(显示颜色) | ≥262k |  |
| Response time(响应时间) | 16 ms | 小于或等于该值 |
| ★Technology(工艺) | Electromagnetic Resonance(电磁共振) |  |
| Resolution(电磁感应分辨率) | 2540 ppi(2540点/英寸) | 大于或等于该值 |
| Tracking Speed(跟追速度) | 200PPS | 大于或等于该值 |
| ★Pen Pressure Sensitive（压感） | 1024 levels @ full scale(1024行@全面) | 大于或等于该值 |
| 定位精度 | ±0.5毫米 (中心), ± 4.0毫米 (边角) |  |
| ★电磁感应笔 | 无需外部供电 |  |
| Detectable Pen Tilt(笔倾斜) | ±5mm (倾斜±45°) |  |
| INPUT Interface(输入端口) | USB2.0及以上 | 向下兼容 |
| ★双屏输入信号分离 | 支持双屏模式下，用户输入信息的转换及解析功能，实现双屏操作不相互干扰。 |  |
| Power(电源) | USB供电 |  |
| Power consumption(消耗功率) | 最大值:5W |  |
| Stand-by Power(备用电源) | 待机: <1w |  |
| Accessories(附件) | 使用手册x1 驱动光碟x1 |  |
| 从电子签名板至主机接口的线长 | 2.0米 | 大于或等于该值 |
| Function Key(按键) | 翻页（向上 / 向下） Home / End | 可选配置 |

接口要求

外设驱动接口类型为Windows DLL,接口调用方式采用stdcall标准调用，每个设备提供一个DLL文件。设备命名为设备类型.dll。

驱动文件存放地址对于windows系统，为安装操作系统所在盘的WINDOWS\system32目录下。在打开相关设备时，当输入参数端口号为-1时，驱动文件按照本地配置文件中设备对应的端口号调用相关设备，其它数值按照输入参数调用相应端口设备。

| 设备类型描述 | 设备命名 |
| --- | --- |
| 电子签名板设备 | CMCC_SIGN.dll |

功能说明

电子签名接口主要实现获取电子签名设备（如签名板、签名屏等）的设备状态、获取签名信息等功能，该动态链接库提供给系统，用以访问、控制电子签名设备、捕获用户签名轨迹，签名轨迹数据经过压缩编码处理后，传送至新型营业厅全程无纸化预生成功能域合成带用户签名的业务受理单，实现与纸质签名类似的用户签名功能。

调用过程

- 电子签名设备调用过程

Int nret = OpenDevice();			  //打开设备

If(nret != SUCCESS)

{

…                        //打开设备失败，提示用户非正常状态后退出操//作流程

}

else

{

…                                  //调用getDeviceInfo获得相关设备信息

…                                  //用类似下面的方法读数据

while(KEEPREAD)                     //KEEPREAD初始化为TRUE

{

if((getPackets( MyPackets)==-1)   //设备可能被拔除

KEEPREAD=FALSE;               //退出读

else…                                 //取得数据进行相应处理

}

}

…                                    //调用getDeviceInfo关闭设备

函数说明

相关数据结构

坐标范围：表示电子签名板的X坐标轴或Y坐标轴的范围值。

typedef struct tagAXIS {

LONG	axMin;

LONG	axMax;

} AXIS, *PAXIS;

数据包结构：驱动送出的每一个数据包结构的内容。

typedef struct tagPACKETS {

int	btn;

LONG	X;

LONG	Y;

LONG	Press;

} PACKETS, *PPACKETS

获取设备或驱动的相关信息的宏定义

签名软件调用getDeviceInfo时，传入的nIndex值：

#define HW_GET_STATUS 1		获取设备当前状态

返回值类型： UINT

0：正常工作

1：设备未连接

#define HW_GET_AXIS_X 2		获取电子签名设备的X的范围值

返回值： AXIS

#define HW_GET_AXIS_Y 3		获取电子签名设备的Y的范围值

返回值： AXIS

#define HW_GET_PRESSURE 4 	获取电子签名设备的压感级别

返回值： LONG

512:		512级压感

1024:	1024级压感

2048:	2048级压感

#define HW_GET_VENDOR 5		获取电子签名设备的厂商名字

返回值：char *

#define HW_GET_PRODUCT 6	获取电子签名设备的设备名字

返回值：char *

#define HW_GET_DRV_VER 7	获取电子签名设备的接口版本，即HWSignTab.dll版本

返回值： DWORD

HIWORD：大版本号

LOWORD：小版本号

#define HW_CLOSE   0xffffffff   通知DLL关闭设备

返回值：bool

0:不成功

1：成功

获取硬件设备信息

| 函数描述 | 该函数主要用于签名程序打开电子签名设备之前调用，用于获取设备和驱动相关信息: 状态、设备厂商、产品名字、坐标范围、压感级别、驱动版本、按键数量等相关信息。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数名 | int getDeviceInfo(int nIndex, LPVOID lpOutput) |  |  |  |
| 属性 | 变量名称 | 类型 | 变量含义 | 备注 |
| 返回值 | retCode | Int | 执行结果状态码 | 返回值表示函数返回给lpOutput中的数据大小，若函数失败或传入了接口不支持的nIndex值，返回值为0。 如果设备不存在，返回值为-1。 |
| 入口参数 | nIndex | Int | 指定要获取的信息内容 |  |
| 出口参数 | lpOutput | LPVOID | 存储返回的信息内容 |  |
| 附加说明 | 当LPVOID为空时，返回值的大小，代表要获取nIndex对应的信息内容大小。 |  |  |  |

获得签名数据

| 函数描述 | 该函数主要用于签名程序获取签名数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数名 | int getPackets(PACKETS InputReport) |  |  |  |
| 属性 | 变量名称 | 类型 | 变量含义 | 备注 |
| 返回值 | retCode | Int | 执行结果状态码 | -1:表示设备被拔除 |
| 入口参数 | InputReport | PACKETS | 数据存放的结构 |  |
| 出口参数 | InputReport | PACKETS | 数据存放的结构 |  |

获得手势数据

| 函数描述 | 该函数主要用于签名程序获取手势数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数名 | int getGesture(HWND hWnd, UINT uMsg, bool bGesture) |  |  |  |
| 属性 | 变量名称 | 类型 | 变量含义 | 备注 |
| 返回值 | retCode | Int | 执行结果状态码 | 1:表示手势初始化成功 0：表示手势初始化不成功 |
| 入口参数 | hWnd | HWND | 接收手势消息的窗口句柄 |  |
| 入口参数 | uMsg | UINT | 手势消息 |  |
| 入口参数 | bGesture | bool | 手势功能开关 | TRUE：打开手势功能 FALSE：关闭手势功能 |

测试内容

电子签名板设备测试

硬件测试

| 项目 | 参数要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| ★Panel Ratio(面板比例) | 16:9或16:10 |  |
| ★Display Technology(显示技术) | TFT_LED |  |
| 外观尺寸 | 260mmx190mmx20mm±5% |  |
| ★屏幕保护 | 8H钢化有机玻璃全面保护 |  |
| ★Screen Size(屏幕尺寸) | ≥10 Diagonal |  |
| ★Resolution(显示分辨率) | ≥1280X800 |  |
| ★Support colors(显示颜色) | ≥262k |  |
| ★Technology(工艺) | Electromagnetic Resonance(电磁共振) |  |
| Tracking Speed(跟追速度) | ≥200PPS |  |
| ★Pen Pressure Sensitive(压感) | ≥1024 levels @ full scale(1024阶@全面) |  |
| 定位精度 | ±0.5毫米 (中心), ± 4.0毫米 (边角) |  |
| ★电磁感应笔 | 无需外部供电（无源） |  |
| Detectable Pen Tilt(笔倾斜) | ≥±5mm (倾斜±45°) |  |
| INPUT Interface(输入端口) | ≥USB2.0 |  |
| ★双屏输入信号分离 | 支持双屏模式下，用户输入信息的转换及解析功能，实现双屏操作不相互干扰。 |  |
| Power(电源) | USB供电 |  |
| Accessories(附件) | 使用手册x1 驱动光碟x1 |  |
| 从电子签名板至主机接口的线长 | ≥2.0米（确保接线可从座席桌面接至主机） |  |

功能测试

双屏输入信号分离测试

| 测试编号： | 5.1.2. |  |
| --- | --- | --- |
| 项目： | 电子签名板功能测试 |  |
| 分项目： | 双屏输入信号分离测试 |  |
| 目的： | 检测双屏模式下，用户输入信息的转换及解析功能，双屏操作是否不相互干扰 |  |
| 测试预置条件： | - 测试设备以扩展模式与测试主机正常连接； - 测试设备工作正常。 |  |
| 测试步骤： - 选择主屏幕操作模式，在电子签名板上播放预先设定内容； - 在主屏幕上进行打开文件夹、复制、打开记事本、输入文本等操作，同时在电子签名板上进行各种操作，观察是否会影响主屏幕的操作； - 切换为扩展屏操作模式，在电子签名板上进行签名、手势划动等操作，同时在主屏幕上进行打开文件夹、复制、打开记事本、输入文本等操作，观察是否会互相影响。 |  |  |
| 预期结果： - 主屏幕操作模式，扩展的显示屏不能进行任意操作； - 切换到扩展屏操作模式后，扩展屏可以进行相关操作，并且不会互相干扰。 |  |  |
| 异常测试 |  |  |
| 测试结果与结论： |  | □合格 □不合格 |

压感及跟追速度测试

| 测试编号： | 5.1.2. |  |
| --- | --- | --- |
| 项目： | 电子签名板功能测试 |  |
| 分项目： | 压感及跟追速度测试 |  |
| 目的： | 检测电子签名板的压感等级和跟追速度是否符合要求 |  |
| 测试预置条件： | - 测试设备以扩展模式与测试主机正常连接； - 测试设备工作正常。 |  |
| 测试步骤： - 使用相关软件检测电子签名板的压感等级，并记录结果； - 使用相关软件检测电子签名板的跟追速度，并记录结果。 |  |  |
| 预期结果： - 电子签名板的压感等级大于或等于1024 levels @ full scale(1024行@全面)； - 电子签名板的跟追速度大于或等于200PPS。 |  |  |
| 异常测试 |  |  |
| 测试结果与结论： |  | □合格 □不合格 |

接口测试

| 测试编号： | 5.1.3 |
| --- | --- |
| 项目： | 电子签名板接口测试 |
| 分项目： | 测试打开设备、关闭设备、获取设备状态，获取签名数据，获取手势数据等接口 |
| 目的： | 测试电子签名板的接口是否符合要求 |
| 测试预置条件： | - 测试设备以扩展模式与测试主机正常连接； - 测试设备工作正常。 |
| 测试步骤： - 正常连接设备，调用打开设备指令，检查事件回复是否正常； - 调用获取设备状态接口，查看是否能获取状态、设备厂商、产品名字、坐标范围、压感级别、驱动版本、按键数量等相关信息； - 调用获取签名数据接口，查看是否能够正确获取签名数据； - 调用获取手势数据接口，查看是否能够正确获取手势数据； - 调用关闭设备指令，检查事件回复是否正常。 |  |
| 参考流程： |  |
| 检查点： - 设备是否正常打开； - 是否正确获取设备状态； - 是否正确获取签名数据； - 是否正确获取手势数据； - 设备是否正常关闭。 |  |

编制历史

| 版本号 | 更新时间 | 主要内容或重大修改 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 20140625 | 定稿 |
| 1.1 | 20160628 | 修订部分参数 |